升维MP-NSU-spec PN85

# 1. 概述

NSU模块主要负责接受TSU下发的program和read命令，将program的数据写到nand颗粒内，将read的数据返回给TSU，同时还要负责nand sys内部分模块的指令调度、译码数据的地址管理、与NSU CPU间的通信以及和3D相关模块的交互。

# 2. Terminology

| 英文简写 | 全称 | 中文解释 |
| --- | --- | --- |
| TSU | Top Storage Unit | 顶层存储控制单元 |
| NSU | NAND Storage Unit | NAND存储控制单元 |
| PRE_PROC | Pro_processing | 前处理 |
| LBA | Logic Block Address | NSU收到的IO请求逻辑块地址，为单个NSU local地址空间，典型值为4KB粒度。 |
| LSA | Logic Sector Address | Host数据主存放区FTL映射表，访问的逻辑地址，以Sector为粒度。 |
| PBA | Physical Block Address | NSU访问NAND物理地址，为单个NSU local地址空间，典型值为4KB粒度。 |
| PSA | Physical Sector Address | Host数据主存放区FTL映射表，对于大映射区NAND上物理位置，以Sector为粒度 |
| L2P | Logic Address to Physical Address | 主要用于逻辑地址到物理地址的转换 |
| NSU CPU | NAND Storage Unit CPU | nand子系统的CPU |

# 3. Feature list

| Number | Spec | Description |
| --- | --- | --- |
| NSU.01 | 时钟复位 | 一个500MHz系统时钟； 一个系统异步复位； |
| NSU.02 | 性能要求 | Fast read要求128GB/S；----后续可能会修改 safe read平均带宽为8GB/S； 写带宽理论上最大为800MB/s； |
| NSU.03 | 与pre_proc交互 | 以握手的形式与pre_proc进行program cmd和data的交互； cmd由pre_proc主动发起，数据由NSU主动发给pre_proc； |
| NSU.04 | 与nsu_mmu交互 | NSU主动发起请求与nsu_mmu交互进行L2P的映射； 与nsu_mmu用握手的方式进行交互 |
| NSU.05 | 与8个plane_pair的交互 | 以握手的形式接收8路plane_pair的read cmd和data，plane_pair主动发送cmd和data； Safe read译码失败时，8个plane pair申请地址，nsu仲裁后返回地址信息； |
| NSU.06 | 与MSA交互 | 命令通过NSU CPU下发至NSU队列； 数据通过AXI从share memory取出； |
| NSU.07 | 与TSU交互 | UCIE的program/read指令由TSU发送给NSU，以握手的形式下发，支持outstanding；写为16，读为32。 delet命令复用program的req和resp； NSU支持来自TSU的read指令软件通路和硬件通路的动态切换； NSU给TSU read数据乱序返回，需要标记offset； tsu与nsu之间要建立一个供tsu cpu与 nsu cpu之间的快速交互的通路，通路复用nsu与tsu现有的读写交互通路； |
| NSU.08 | 与offline_wbf交互 | 以plane_pair为单位给offline_wbf发送译码命令； 以plane_pair为单位接收offline_wbf译码完成的命令和数据； |
| NSU.09 | 与share memory交互 | 通过AXIMST与share memory进行交互； 将read的meta数据写入share memory； 将program的源数据写入share memory； 读取share memory内译码后的数据（offline wbf和msa译码完成后的数据）； |
| NSU.10 | 读通路软化 | 将TSU的read指令（纯软件通路时）通过axi_slv接口转发给nsu cpu； 采用round robin的方式将指令对多个cpu core分发（可配置几个core）； 当TSU发送Unmap Read时，如果是软化通路，NSU CPU下发Unmap Read req，NSU给TSU返回固定pattern； |
| NSU.11 | 读通路硬化 | NSU支持read通路全硬化，组装nand ctrl的read命令包并以握手的形式发送给nand ctrl（fast read和safe read都支持）； 需要自主判断active/close block逻辑，并发送对应指令到NAND Req Q； 可以访问硬件nsu_mmu模块，nsu_mmu查询L2P后返回指令，通过握手实现； 当TSU发送Unmap Read时，该笔指令不下发给nand ctrl，NSU给TSU返回固定pattern； |
| NSU.12 | program通路1 | TSU下发指令时将数据同时下发，NSU主动将数据写入share memory内，数据写入成功后将指令上报给NSU CPU； program完成后，nsu cpu下发resp，nsu翻译后转发给TSU； |
| NSU.13 | program通路2 | pre_proc主动给nsu发送program命令，nsu经过地址转换后将cmd发送给TSU； TSU将数据发送给nsu，nsu转发给pre_proc； program完成后，nsu cpu下发resp，nsu翻译后转发给TSU； |
| NSU.14 | 与NSU CPU交互 | NSU cpu to TSU cpu queue； TSU cpu to NSU cpu queue； program指令上报队列； program完成下发队列； 4个read resp queue； 1个deep read resp queue； 4个read cmd queue； Unmap Read req queue； MSA req queue； |
| NSU.15 | 地址管理 | Online dec safe译码失败的地址分配和回收； Offline wbf io译码成功的地址分配和回收； |
| NSU.16 | 支持镜像和非镜像操作 | 支持静态的镜像和非镜像操作； |

# 4. Top Description

## 4.1 Top Diagram

## 4.2 Submodule

### 4.2.1 nsu_tsu_wr_ctrl

该模块主要负责与TSU以及nand sys交互program的全部过程，包括指令、数据以及响应的交互；同时还负责TSU CPU和NSU CPU之间通信的加速。

### 4.2.2 wr_cmd_data_ctrl

该模块主要负责将program的指令转发给NSU CPU以及program数据的处理。数据有两种处理方式，寄存器静态可配。1：TSU下发指令时携带数据一起下发（同时携带buff地址），TSU软件维护一块program数据buff（地址上电时静态配置，存储在sram内，目前是nand sys内还是top的share memory待定），将数据全部写入后，将program的指令转发给NSU CPU（指令中携带地址信息）；

2：TSU下发指令时不携带数据，NSU主动取数据，接收到指令后直接将program的指令转发给NSU CPU。

注：方式1的地址释放需要CPU的参与，当接收到bresp后，对buff进行释放。如果是镜像模式，另外一个NSU需要该数据时，cpu需要拷贝该数据或者等两个NSU全部program完成后再发送resp响应。该方案对sram容量需求也较大，每个NSU需要多笔64KB sram的缓存来存储program数据。

方式2的时候需要给两个NSU都下发program请求，但镜像模式下，镜像的NSU需要CPU下发bresp，接收到bresp后，NSU不给TSU返回resp，只是清掉outstanding的cmd队列；

### 4.2.3 bresp_ctrl

该模块的功能是接收到NSU CPU的响应后，给相应的TSU的命令发送resp（同时在方式1的模式下对地址进行释放）；或者将NSU CPU对TSU CPU的通信进行加速。

### 4.2.4 nsu_tsu_rd_ctrl

该模块主要将TSU下发的read命令经过处理后转发给NSU CPU/硬件查询L2P表并组装nand的read cmd消息包；同时接收read后的resp和data，并将数据转发给TSU。

### 4.2.5 nsu_tsu_rd_cmd_ctrl

该模块主要对TSU下发的read命令进行处理，一种是走纯软件通路，按照软件要求的命令包格式转发给CPU；另外一种走纯硬件通路，硬件主动访问NSU_MMU（硬件通路查询L2P表需要有cache功能），得到物理地址后组装nand的消息包（需要自主判断active/close block逻辑，并发送对应指令到NAND Req Q）；

### 4.2.6 nsu_tsu_rdata_ctrl

该模块主要接收read的cmd和数据，并将resp写到cpu可访问的ring buffer内，同时将数据返还给TSU。数据和指令来源目前有5种：

1.数据和cmd来自于plane pair；

2.数据来自于share memory，cmd来自于CPU(msa_que是指MSA译码完成后通知CPU，但该笔命令是IO Read，徐需要通知NSU取数据返回给TSU)；

3.cmd来自于offline_wbf_queue，数据来自于share memory；

4.cmd来自于hw_unmap_queue，数据来自于pattern；

5.cmd来自于sw_unmap_queue，数据来自于pattern。

### 4.2.7 nsu_pp_rdaddr_arbit

该模块主要控制safe read译码失败场景下硬件地址的管理。上电时软件提前分配一段地址空间，用于存放safe read译码失败的数据。当plane pair safe read译码失败时，向NSU发送地址申请，NSU分配空闲的地址，得到有效地址空间的plane pair将数据写入share memory；如果没有空闲的地址，则返回给plane pair无效的地址空间，此时plane pair不输出数据。

### 4.2.8 nsu_offline_wbf_ctrl

该模块主要控制safe read译码失败场景下将失败的plane_pair指令抽出，按照plane_pair为单位给offline_wbf模块发送指令，同时接收offline_wbf译码完成后的指令和数据，将单个plane_pair拼凑成完整的命令返回给nsu_tsu_rdata_ctrl，同时还要负责在IO Safe read场景下offline_wbf成功后地址的分配与回收。

### 4.2.9 axi2to1

将meta data/program数据写到share memory内；从share memory内读取offline_dec/MSA译码后的数据。

### 4.2.10 nsu_ring_buffer_ctrl

NSU和NSU cpu交互的ring buffer控制。

### 4.2.11 axi2sram

将AXI接口转换为SRAM接口，用来访问内部的寄存器模块、ring buffer和que。

## 4.3 3D NSU-TSU交互

## 4.4 NSU双镜像和非镜像方案 （包括3D数据通路）

NSU读写分别支持镜像和非镜像方案，镜像和非镜像模式下会有细微的差异，同时支持3D堆叠场景下跨die的读写访问。

### 4.4.1 非镜像写方案

非镜像写方案下，TSU会根据NSU id来选择下发给哪个NSU，每个NSU直接独立运行，两者之间没有关联。两种写通路支持寄存器静态可配。

#### 4.4.1.1 非镜像写通路1---TSU被动下发数据，地址由NSU CPU维护

TSU下发program指令时不携带数据，NSU将program命令转发给NSU CPU，NSU CPU接收到命令后动态分配program数据存储的地址空间并通知NSU，NSU接收到命令后主动向TSU发起取该笔命令所对应数据的请求，TSU此时将数据下发给NSU，NSU将数据写入指定的地址空间后给NSU CPU回复消息，NSU CPU接收到命令后发起program请求；program完成后给NSU发送program resp信息，NSU给TSU返回program resp。

#### 4.4.1.2 非镜像写通路2--TSU主动下发数据，地址由TSU CPU维护

TSU下发program指令时携带数据一起下发，TSU软件维护一块program数据buff（地址上电时静态配置，存储在sram内，目前是nand sys内还是top的share memory待定，下发指令时携带该地址信息），NSU将数据全部写入share memory后，将program的指令转发给NSU CPU（指令中携带地址信息）。

NSU CPU拿到命令后，给nand ctrl发送program命令，program完成后给NSU发送program resp信息，NSU给TSU返回program resp。

### 4.4.2 非镜像读方案

非镜像读方案下，TSU会根据NSU id来选择下发给哪个NSU，每个NSU直接独立运行，两者之间没有关联。

注：如果是硬化读，则中间不需要nsu cpu参与，nsu直接组装nand ctrl的命令包。

### 4.4.3 镜像写方案

镜像写方案下，TSU只会给两个NSU中的某一个NSU下发命令（具体哪个NSU软件静态可配），两个NSU是互为镜像的关系，镜像写与非镜像写数据路径和控制路径没有区别。唯一的区别是软件program完两个die之后才会给NSU发送resp，NSU将resp转发给TSU。

注：存储program数据的share memory同一个die上nand sys的前处理模块均可访问到。

### 4.4.4 镜像读方案

镜像读方案下，TSU只会给两个NSU中的某一个NSU ID下发命令，NSU_MUX模块需要根据cur_reg和nxt_reg这两个寄存器来进行动态的切换给哪个NSU下发读命令，两个NSU是互为镜像的关系，具体逻辑参考下述文档：

NSU_MUX PN85 SPEC

镜像读方案下，除了需要nsu_mux模块动态切换将读命令下发给哪个NSU之外，与非镜像方案无其他区别。

## 4.5 硬件地址分配和回收

NSU有两个地方需要硬件维护地址空间（地址分配和回收）：

online dec safe read译码失败的时候，会向NSU申请地址，NSU给对应的online decoder分配地址，并将命令发送给offline wbf；当offline wbf解码完成返回指令后，释放对应的地址空间；8个plane pair分为两个group，每个group的地址管理独立。

IO Safe read请求时，调用offline wbf时给offline wbf分配一个译码成功的地址，NSU将数据读取之后释放该地址。

注：如果safe read场景下译码失败较多，给两个plane pair group译码失败维护的地址空间不足时（寄存器设置阈值），就会上报中断给NSU CPU；如果是硬件读通路，当safe read译码地址失败地址不足时，硬化read通路就会被阻塞。

## 4.6 硬化读通路处理过程

# 5. Data Path

## 1. program通路 ### 1.1 IO program，非镜像模式下NSU数据通路1--TSU被动发送数据 TSU负责接收UCIE AW通道的指令以及W通道的数据，将数据缓存在TSU内部的wbuff内，TSU将连续逻辑地址的命令merge为一个命令（长度为32KB-128KB），TSU给NSU下发program指令（指令包含逻辑地址、数据长度、share memory地址等信息，该场景下share memory地址信息无效）。 NSU接收到指令后对指令进行简单的处理后送入queue，NSU CPU从que中取出命令（通过查询的方式）。 NSU CPU从queue中取出命令后，开始动态分配program数据存储的地址空间并通知NSU。 NSU接收到消息后给TSU发起请求主动要数据，NSU将数据全部写入share memory后通知NSU CPU。 NSU CPU接收到消息后给nand_ctrl发送program指令。 nand_ctrl接收到program指令后，经过仲裁后将指令下发给前处理。 前处理接收到program指令后，从share memory中取出数据，经过encoder（包括加扰）后将数据传给dwmap模块，同时指令也发给dwmap。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到数据和指令后进行program，将数据写入nand die。（verify通路复用program通路，nand_ctrl自行控制verify过程）。 数据写入nand die后，nand_ctrl发起读命令，同时将指令传给tia/adc模块。 tia/adc接收到指令和数据后，对数据进行量化，量化完成后将数据和指令传给online_dec，online_dec不做任何处理，将数据写入share memory，同时给nand_ctrl发送done状态。 nand_ctrl接收到对应的done信号之后，给前处理发送verify指令。 前处理接收到verify指令后，从share memory取verify数据，bypass编码和加扰，将指令和数据透传给dwmap模块。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到指令和数据后，进行verify（7-15步骤可能会进行多轮），verify成功后，会给NSU CPU返回状态，NSU CPU给NSU返回program完成信息，同时NSU给TSU返回resp信息。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 1.2 IO program，非镜像模式下NSU数据通路2-TSU主动下发数据 TSU负责接收UCIE AW通道的指令以及W通道的数据，将数据缓存在TSU内部的wbuff内，TSU将连续逻辑地址的命令merge为一个命令（长度为32KB-128KB），TSU给NSU下发program指令（指令包含逻辑地址、数据长度、share memory地址等信息），同时program数据也一起下发。 NSU接收到指令后将数据写入对应的share memory后，对指令进行简单的处理后送入queue，NSU CPU从que中取出命令（通过查询的方式）。 NSU CPU从queue中取出命令后，经过l2p地址翻译后给nand_ctrl发送program指令。 nand_ctrl接收到program指令后，经过仲裁后将指令下发给前处理。 前处理接收到program指令后，从share memory中取出数据，经过encoder（包括加扰）后将数据传给dwmap模块，同时指令也发给dwmap。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到数据和指令后进行program，将数据写入nand die。（verify通路复用program通路，nand_ctrl自行控制verify过程）。 数据写入nand die后，nand_ctrl发起读命令，同时将指令传给tia/adc模块。 tia/adc接收到指令和数据后，对数据进行量化，量化完成后将数据和指令传给online_dec，online_dec不做任何处理，将数据写入share memory，同时给nand_ctrl发送done状态。 nand_ctrl接收到对应的done信号之后，给前处理发送verify指令。 前处理接收到verify指令后，从share memory取verify数据，bypass编码和加扰，将指令和数据透传给dwmap模块。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到指令和数据后，进行verify（8-13步骤可能会进行多轮），verify成功后，会给NSU CPU返回状态，NSU CPU给NSU返回program完成信息，同时NSU给TSU返回resp信息。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 1.3 IO program，镜像模式 镜像写方案下，TSU只会给两个NSU中的某一个NSU下发命令（具体哪个NSU软件静态可配），两个NSU是互为镜像的关系。无论是数据通路1还是2，都与非镜像模式没有区别。 ### 1.4 NSU CPU（后台）发起program请求 NSU CPU给nand_ctrl发送program指令。 nand_ctrl接收到program指令后，经过仲裁后将指令下发给前处理。 前处理接收到program指令后，从share memory取数据，经过encoder（包括加扰）后将数据传给dwmap模块，同时指令也下发。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到数据和指令后进行program，将数据写入nand die。（verify通路复用program通路，nand_ctrl自行控制verify过程）。 数据写入nand die后，nand_ctrl发起读命令，同时将指令传给tia/adc模块。 tia/adc接收到指令和数据后，对数据进行量化，量化完成后将数据和指令传给online_dec，online_dec不做任何处理，将数据写入share memory，同时给nand_ctrl发送done状态。 nand_ctrl接收到对应的done信号之后，给前处理发送verify指令。 前处理接收到verify指令后，从share memory取verify数据，bypass编码和加扰，将指令和数据透传给dwmap模块。 dwmap接收到指令和数据后，对数据进行重新maping，操作完成后将指令和数据返回给nand_ctrl。 nand_ctrl接收到指令和数据后，进行verify（6-11步骤可能会进行多轮），verify成功后，会给NSU CPU返回状态。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ## 2. read纯软化通路 Safe read译码失败场景分析 无论read是纯软化通路还是纯硬件通路，read的过程如下： Fast read：只调用online_dec，无论译码成功还是失败都输出数据。 Safe read有如下几种场景：先调用online dec，根据译码情况看是否调用offline wbf以及MSA。 online_dec译码成功，则输出数据； 如果online_dec WBF译码成功，CRC译码失败，此时不调用offline wbf，数据不输出，状态直接上报CPU，后续需要CPU参与重读，调用MSA； 如果online_dec WBF译码失败且硬件维护的sram没有剩余空间，则online_dec不输出数据，指令上报给CPU，后续操作由CPU决定； 如果online_dec WBF译码失败，数据写入share memory（sram地址由硬件NSU模块维护，该地址空间还有空闲地址段），再调用offline_wbf模块； NSU调用offline wbf，wbf译码成功，crc失败不输出数据，状态直接上报CPU，后续需要CPU参与重读，调用MSA； NSU调用offline wbf，wbf译码成功，crc译码成功，如果是IO safe read，则数据输出到nsu分配的地址空间，nsu读取数据后将数据返回给TSU；如果是后台safe read，则数据输出到cpu指定的地址空间（交织区域），状态上报给NSU CPU； NSU调用offline wbf，wbf译码失败，offline wbf译码失败后有自己维护一部分地址空间，如果地址空间有剩余，则输出到share memory中，后续等待CPU调用MSA；如果空间不足，则数据不输出，状态接上报CPU，后续需要CPU参与重读，调用MSA。 ### 2.1 IO unmap read TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的start和end信息，分发到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后得到是unmap的物理地址后，该笔命令不给nand control发送，直接向NSU的Unmap Read req queue发送命令。 NSU从Unmap Read req queue中取到命令后，计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.2 IO read，fast read/safe read online dec译码成功 该场景下包括fast read译码成功/失败，safe read使用online_dec译码成功。 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的start和end信息，分发到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后给nand control发送read指令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据输出给NSU。 NSU接收到plane_pair的指令和数据后，计算每个plane_pair逻辑地址对应TSU该笔请求的offset，将数据、地址以及offset返还给TSU，TSU将数据放到rd cache buffe。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.3 IO safe read，online_dec crc译码失败/wbf译码失败地址空间不足，数据不输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的offset、start和end等信息，送到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后给nand control发送read指令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，online dec crc译码失败，数据不输出，状态返回给NSU。 NSU接收到指令后将状态返回给NSU CPU，NSU CPU后续启动重读nand。 重读nand后数据输出到share memory，nsu将状态上报给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，MSA译码完成后数据写入share memory，并将状态返回给NSU CPU。 NSU CPU给NSU发送读取MSA数据的请求，NSU接收到命令后从share memory读取数据，计算出offset，将该笔数据返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.4 IO safe read，online_dec译码失败且offline_wbf译码成功 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的offset、start和end等信息，送到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后给nand control发送read指令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码完成后将数据写到share memory，指令返回给NSU。 NSU接收到offline_wbf的指令后，从share memory取数据，计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.5 IO safe read online_dec译码失败且offline_wbf crc译码失败/wbf译码失败地址空间不足，数据不输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的offset、start和end等信息，送到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后给nand control发送read指令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码失败后数据不输出，指令返回给NSU。 NSU接收到指令后将指令上报给NSU CPU。 NSU CPU给nand ctrl发起重读命令。 数据经过nand->plane_pair（online_dec bypass）写入share memory，命令发送给NSU。 NSU接收到命令后将resp 返回给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 NSU CPU接收到状态后给NSU的MSA QUE发送命令。 NSU接收到命令后从share memory中取数据计算出offset，将resp和data返回给TSU。 ### 2.6 IO safe read online_dec译码失败且offline_wbf译码失败数据输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，根据软件的配置选择分发逻辑，同时计算出对应该笔指令的offset、start和end等信息，送到不同NSU CPU core的read queue中（NSU CPU可以通过查询的方式）。 NSU CPU查询后将指令从queue内取出，经过l2p地址翻译后给nand control发送read指令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码失败后数据输出到offline wbf寄存器中的地址，指令返回给NSU。 NSU接收到指令后将指令上报给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 NSU CPU接收到状态后给NSU的MSA QUE发送命令。 NSU接收到命令后从share memory中取数据计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.7 后台safe read online_dec译码成功 NSU CPU给nand control发送read命令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒发送read指令，数据经过nand->plane_pair将数据写到share memory，同时将状态信息返回给NSU。 NSU接收到指令后将状态信息上报给NSU CPU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.8 后台safe read online_dec译码失败且offline_wbf译码成功 NSU CPU给nand control发送read命令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码完成后将数据写到share memory，指令返回给NSU。 NSU接收到offline_wbf的指令后，将状态上报给NSU CPU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.9 后台safe read online_dec译码失败且offline_wbf crc译码失败/地址空间不足，数据不输出 NSU CPU给nand control发送read命令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码失败后数据不输出，指令返回给NSU。 NSU接收到指令后将指令上报给NSU CPU。 NSU CPU给nand ctrl发起重读命令。 数据经过nand->plane_pair（online_dec bypass）写入share memory，命令发送给NSU。 NSU接收到命令后将resp 返回给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 2.10 后台safe read online_dec crc译码失败/wbf译码失败地址空间不足，数据不输出 NSU CPU给nand control发送read命令。 nand control接收到指令后，给nand颗粒发送read指令，数据经过nand->plane_pair后译码失败数据不输出，状态返回给NSU。 NSU接收到指令后，将resp返回给NSU CPU。 NSU CPU给nand ctrl发起重读命令。 数据经过nand->plane_pair（online_dec bypass）写入share memory，命令发送给NSU。 NSU接收到命令后将resp 返回给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ## 3. read纯硬化通路 只有IO read才有纯硬化通路，fast read和safe read都会走硬化路径。 Fast read：只调用online_dec，无论译码成功还是失败都输出数据。 Safe read：和软化通路原则一致。 ### 3.1 IO unmap read TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为4KB-2MB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU得到是unmap的物理地址后，该笔命令不给nand control发送，计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 3.2 IO read，fast read/safe read online dec译码成功 该场景下包括fast read译码成功/失败以及safe read下online dec译码成功。 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为4KB-2MB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU组装nand control的消息包，将命令发送给nand control。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据输出给NSU。 NSU接收到plane_pair的指令和数据后，计算每个plane_pair逻辑地址对应TSU该笔请求的offset，将数据、地址以及offset返还给TSU，TSU将数据放到rd cache buffe（如果ECC 错误/LBA比对出错，将read的状态返回给NSU CPU）。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 3.3 IO safe read，online dec crc译码失败/wbf译码失败地址空间不足，数据不输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU组装nand control的消息包，将命令发送给nand control。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，online dec crc译码失败，数据不输出，状态返回给NSU。 NSU接收到指令后将状态返回给NSU CPU，NSU CPU后续启动重读nand。 重读nand后数据输出到share memory，nsu将命令上报给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，MSA译码完成后数据写入share memory，并将状态返回给NSU CPU。 NSU CPU给NSU发送读取MSA数据的请求，NSU接收到命令后从share memory读取数据，计算出offset，将该笔数据返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 3.4 IO safe read，online_dec译码失败且offline_wbf译码成功 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU组装nand control的消息包，将命令发送给nand control。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码完成后将数据写到share memory，指令返回给NSU。 NSU接收到offline_wbf的指令后，从share memory取数据，计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 3.5 IO safe read online_dec译码失败且offline_wbf crc译码失败/wbf译码失败地址空间不足，数据不输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU组装nand control的消息包，将命令发送给nand control。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码失败后数据不输出，指令返回给NSU。 NSU接收到指令后将指令上报给NSU CPU。 NSU CPU给nand ctrl发起重读命令。 数据经过nand->plane_pair（online_dec bypass）写入share memory，命令发送给NSU。 NSU接收到命令后将resp 返回给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 NSU CPU接收到状态后给NSU的MSA QUE发送命令。 NSU接收到命令后从share memory中取数据计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示： ### 3.6 IO safe read online_dec译码失败且offline_wbf译码失败数据输出 TSU负责接收UCIE AR通道的指令，TSU对该笔指令判断是否在cache中，如果cache miss，则TSU CPU通过Session以及Sector信息进行动态分配给哪个NSU，给对应的NSU下发预取指令（预取颗粒度CPU可配，长度为16-512KB，指令包含逻辑地址、数据长度等信息）。 NSU接收到指令后，将命令发送给NSU_MMU模块。 NSU_MMU模块经过l2p地址翻译后，将物理地址返回给NSU。 NSU组装nand control的消息包，将命令发送给nand control。 nand control接收到指令后，给nand颗粒以及plane_pair发送read指令，数据经过nand->plane_pair后将数据写到share memory，状态返回给NSU。 NSU接收到命令后，此时不给NSU CPU返回resp，将命令下发给offline_wbf模块。 offline_wbf接收到指令后，从share memory取数据进行译码，译码失败后数据输出到offline wbf寄存器中的地址，指令返回给NSU。 NSU接收到指令后将指令上报给NSU CPU。 NSU CPU调用MSA，给MSA发送命令。 MSA接收到命令后，从share memory读取数据，译码完成后将数据写入share memory，同时给NSU CPU返回状态。 NSU CPU接收到状态后给NSU的MSA QUE发送命令。 NSU接收到命令后从share memory中取数据计算出offset，将resp和data返回给TSU。 具体数据通路和指令通路如下图所示：

# 6. 模块指令

## 6.1 TSU交互指令

### 6.1.1 TSU program输入指令（该通路复用，用于TSU CPU->NSU CPU）

TSU通过WCMD接口给NSU下发的program指令格式：数据量对齐到cpu消息通路，bresp不对齐；

index. 0; 16; 15; 15; flag; 0:tsu 1:cpu通信. 14; 13; rsv. 12; 9; wr_length; program/delete的长度，program时为32KB-128KB. 8; 8; cmd_type; 0 表示program指令，1 是delete 指令. 7; 6; rsv. 5; 0; ost_id; 写outstanding的id. 1; 16; 15; 0; err_bitmap; cacheline 粒度小于128KB 时，每4KB 数据用1b 表达。cacheline 粒度等于128KB 时，每8KB 数据用1b 表达。最大16b 有效。. 2; 16; 15; 0; nsu_addr_l; 逻辑地址的[15:0]. 3; 16; 15; 14; rsv. 13; 0; nsu_addr_h; 逻辑地址的[29:16]. 4; 16; 15; 0; wr_memory_addr_l; nand_sys/top的share memory地址，地址要求256b对齐（低5bit为0）. 5; 16; 15; 0; wr_memory_addr_h. 6; 16; 15; 0; rsv. 7; 16; 15; 0; rsv.

TSU CPU->NSU CPU下发指令格式：

点击图片可查看完整电子表格

### 6.1.2 TSU read输入指令

[同步块-无权限下载此内容]

按照数据位宽排布格式：

index. 0; 16; 15; 0; nsu_addr_l; 逻辑地址的[15:0]. 1; 16; 15; 14; rsv. 13; 0; nsu_addr_h; 逻辑地址的[29:16]. 2; 16; 15; 8; 4k_length; 16-512KB，1 表示4kB长度. 7; 0; ost_id. 3; 16; 15; 0; mask_l; 固定用1b表示16KB 有效，整包最大512KB,最多拆16条cacheline（1个cacheline代表16/32KB），1：表示有效，0：表示无效无需响应的cacheline. 4; 16; 15; 0; mask_h. 5; 15; 12; rsv. 11; 11; end_flag; {end_flag，start_flag}配置方式:2‘b01：起始，2‘b00中间，2‘b10：末尾，2‘b11：只有1笔cmd. 10; 10; start_flag. 9; 9; rsv. 8; 8; fast_read_flag; 0指示 nsu 操作是 safe read ,1指示fast read. 7; 7; io_read_flag. 6; 6; nsu_hw_sw; 1：nsu hw read 0：nsu sw read. 5; 0; vld_num; 从1 开始表示1个有效16kB,对mask比特位1的累计.

### 6.1.3 NSU read data（第一拍为head，后续为data，以4KB为单位）

复用数据通路，第一拍为info信息，后续为数据. index; width; 排布. pp0; ost_id; 8; 7：0. offset_id; 8; 15：8. err; 32; 47：16. rsv; 6; 53:48; Stacklink use: 49:48: 2bit NSU ID Stacklink use: 53:50: 4bit die ID. nsu_addr; 30; 83：54; lba. rsv; 171; 254：84. vld; 1; 255; 1标识该笔标识有效，0代表无效，无效时数据不输出. pp1; ost_id; 8; 263：256. offset_id; 8; 271：264. err; 32; 303：272. rsv; 6; 309:304. nsu_addr; 30; 339:310. rsv; 171; 510:340. vld; 1; 511. pp2; ost_id; 8; 519：512. offset_id; 8; 527：520. err; 32; 559：528. rsv; 6; 565:560. nsu_addr; 30; 595:566. rsv; 171; 766:596. vld; 1; 767. pp3; ost_id; 8; 775：768. offset_id; 8; 783：776. err; 32; 815：784. rsv; 6; 821:816. nsu_addr; 30; 851:822. rsv; 171; 1022:852. vld; 1; 1023. pp4; ost_id; 8; 1031：1024. offset_id; 8; 1039：1032. err; 32; 1071：1040. rsv; 6; 1077:1072. nsu_addr; 30; 1107:1078. rsv; 171; 1278:1108. vld; 1; 1279. pp5; ost_id; 8; 1287：1280. offset_id; 8; 1295：1288. err; 32; 1327：1296. rsv; 6; 1333:1328. nsu_addr; 30; 1363:1334. rsv; 171; 1534:1364. vld; 1; 1535. pp6; ost_id; 8; 1543：1536. offset_id; 8; 1551：1544. err; 32; 1583：1552. rsv; 6; 1579:1574. nsu_addr; 30; 1609:1580. rsv; 171; 1790:1610. vld; 1; 1791. pp7; ost_id; 8; 1799：1792. offset_id; 8; 1807：1800. err; 32; 1839：1808. rsv; 6; 1845:1840. nsu_addr; 30; 1875:1845. rsv; 171; 2046:1876. vld; 1; 2047.

## 6.2 与misc band交互信息

### 6.2.1 NSU->TSU  AW通道

index. 0; 16; 15; 8; rsv; 当前4k 数据所在cacheline 和4k 位置. 7; 6; rsv. 5; 0; ost_id; 写outstanding的id.

### 6.2.2 NSU->TSU  B通道，该通路复用，用于NSU CPU->TSU CPU

index. 0; 16; 15; 15; flag; 0:nsu 1:cpu通信. 14; 6; rsv. 5; 0; ost_id; 写outstanding的id.

NSU CPU->TSU CPU指令格式：

点击图片可查看完整电子表格

### 6.2.3 Rdata info信息

index. 0; 16; 15; 8; ost_id_1; outstanding的id. 7; 0; ost_id_0; outstanding的id. 1; 16; 15; 8; rsv. 7; 4; len1; 该笔outstanding对应的数据量. 3; 0; len0; 0代表没有数据，1代表4KB数据，最大为4.

## 6.3 与nsu_mmu交互指令信息

### 6.3.1 输出给nsu_mmu指令格式

index. 0; 16; 15; 0; nsu_addr_l; 逻辑地址的[15:0]. 1; 16; 15; 14; rsv. 13; 0; nsu_addr_h; 逻辑地址的[29:16]. 2; 16; 15; 8; length; 从0开始表示1个4k长度. 7; 7; fast_read_flag; 0指示 nsu 操作是 safe read ,1指示fast read. 6; 5; rsv. 4; 0; ost_id; Rcmd outstanding 队列id. 3; 16; 15; 0; mask_l; 每条cacheline用1b有效标志，整包最大512KB,最多拆16条cacheline，1：表示有效cacheline，0：表示无效无需响应的cacheline. 4; 16; 15; 0; mask_h; 每条cacheline用1b有效标志，整包最大512KB,最多拆16条cacheline，1：表示有效cacheline，0：表示无效无需响应的cacheline.

### 6.3.2 nsu_mmu输入给nsu指令格式

index. 0; 16; 15; 0; nsu_addr_l; 逻辑地址的[15:0]. 1; 16; 15; 14; rsv. 13; 0; nsu_addr_h; 逻辑地址的[29:16]. 2; 16; 15; 8; plane_sel. 7; 7; fast_read_flag; 0指示 nsu 操作是 safe read ,1指示fast read. 6; 6; end; 针对NSU下发的大力度的命令拆分后的start和end. 5; 5; start. 4; 0; ost_id; Rcmd outstanding 队列id. 3; 16; 15; 0; block_addr. 4; 16; 15; 15; unmap_flag. 14; 14; rsv. 13; 0; page_addr.

## 6.4 CPU交互指令（初版）

### 6.4.1 Io write req queue

该队列主要将TUS下发的的program指令转发给NSU CPU，指令格式为：

index. 0; 32; 31; 16; err_bitmap; 每4KB有1bit err_bit_map. 15; 9; rsv. 8; 5; wr_length; program的长度，32KB-128KB，1代表32KB. 4; 4; cmd_type; 0：program 1:delet. 3; 0; ost_id; 写outstanding的id. 1; 32; 31; 30; rsv. 29; 0; nsu_addr; lba. 2; 32; 31; 0; wr_memory_addr.

### 6.4.2 Io read req queue

该队列主要将TUS下发的的read指令转发给NSU CPU，指令格式为：

index. 0; 32; 31; 30; rsv. 29; 0; nsu_addr; lba. 1; 32; 31; 16; rsv. 15; 8; length; 16-512KB，1 表示4kB长度. 7; 7; end_flag. 6; 6; start_flag. 5; 5; fast_read_flag; 0指示 nsu 操作是 safe read ,1指示fast read. 4; 0; ost_id; Rcmd outstanding id. 2; 32; 31; 0; mask; 每条cacheline用1b有效标志，整包最大512KB,最多拆16条cacheline，1：表示有效cacheline，0：表示无效无需响应的cacheline.

### 6.4.3 Io write addr queue

该队列的使用场景为TSU被动下发数据时，NSU CPU接收到program指令后，动态分配好share memory地址后，给该队列发送消息，指令格式为：

| index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 31 | 20 | rsv |  |
|  |  | 19 | 16 | ost_id |  |
|  |  | 15 | 0 | Instruction_index | 用于标识指令 |
| 1 | 32 | 31 | 0 | write_addr | 存放program数据的临时缓存地址，地址256bit对齐 |

### 6.4.4 Io write addr resp queue

该队列和6.4.3队列配合使用，NSU将数据写完到share memory后，给NSU CPU返回resp，指令格式为：

| index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 31 | 16 | rsv |  |
|  |  | 15 | 0 | Instruction_index | 用于标识指令 |

### 6.4.5 Io write resp queue

该队列的使用场景为NSU CPU执行完Io write req命令，program彻底完成后给NSU发送resp命令，NSU会依据该队列的信息释放内部outstanding队列以及给TSU回复program完成的resp，指令格式为：

| index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 31 | 4 | rsv |  |
|  |  | 3 | 0 | ost_id |  |

### 6.4.6 Msa write req que

该队列的使用场景为IO Safe read场景下，MSA解码器解码完成需要将解码后的数据返回给TSU，此时NSU CPU通知NSU取数据，指令格式为：

index. 0; 32; 31; 30; rsv. 29; 0; nsu_addr; lba. 1; 32; 31; 0; err_flag; 比较后软件merge的error flag. 2; 32; 31; 16; Instruction_index. 15; 5; rsv. 4; 0; ost_id; Rcmd outstanding 队列id. 3; 32; 31; 0; src_mem_addr; 解码后数据sram地址，地址256b对齐.

### 6.4.7 MSA resp que（深度建议为8）

该队列和6.4.6队列配合使用，6.4.6的命令执行完成后，给NSU CPU返回resp，命令格式为：

| index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 32 | 31 | 16 | rsv |  |
|  |  | 15 | 0 | Instruction_index |  |

### 6.4.8 Sw unmap req指令

该队列的使用场景为Io软化读通路下，NSU CPU查询到L2P表是未program的地址段，此时NSU CPU通知NSU给TSU返回固定的pattern数据，该命令不需要resp，大小固定为32KB，指令格式为：

index. 0; 32; 31; 30; rsv. 29; 0; nsu_addr; lba. 1; 32; 31; 16; rsv. 15; 8; rd_length; read的长度，最大到32KB，1代表4KB. 7; 5; rsv. 4; 0; ost_id; 读outstanding的id.

### 6.4.9 状态上报模式

meta比较的前提是ECC正确且配置比较模式，ECC错误包含强制报错：寄存器中有如下配置：

1）IO fast read译码失败deep read resp队列上报开关（静态配置）；

注：以下场景队列上报条件都是开关打开的前提。

对于NSU来说，来自IO的请求如果译码成功，则不需要给CPU上报resp；译码失败则需要给cpu上报resp；如果是后台的请求，则无论成功还是失败都需要上报resp。

IO fast read：

ECC错误，通过deep read resp que上报给NSU cpu，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flag全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

ECC正确，LBA比较错误，通过deep read resp que上报给NSU cpu，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

ECC正确，LBA比较正确，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

IO safe read：

online_dec:

ECC正确且LBA比较正确，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

ECC错误且不调用offline wbf（online dec数据没有输出，资源不够用/crc译码失败），不给TSU返回信息，通过deep read resp que上报给NSU cpu。

ECC正确，LBA比较错误，通过deep read resp que上报给NSU cpu，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

ECC错误且调用offline wbf，不给NSU cpu上报状态，不给TSU返回数据，硬件调用offline wbf，后续视offline wbf的解码情况分析。

offline_wbf:

ECC正确且LBA比较正确（硬化路径不给NSU CPU返回信息，软化路径需要给NSU CPU返回信息），给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

ECC错误，不给TSU返回数据和resp，通过deep read resp que上报给NSU cpu。

ECC正确且LBA比较错误，通过deep read resp que上报给NSU cpu，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。

MSA：

如果MSA que不给NSU返回信息，则NSU不处理。

如果MSA que给NSU返回信息，上报给NSU CPU，给TSU返回数据以及error_flag的状态（ECC/LBA错误，error flga全部bit置1；正确的话，error flag比较失败的位置1）。---------resp回复目前未定@张易单独一个resp 队列，深度为8个entry

后台safe read：

online_dec:

ECC正确且LBA比较正确，只通过normal队列上报状态。

ECC错误且不调用offline wbf，通过deep read resp que和nromal resp上报给NSU cpu。

ECC正确，LBA比较错误，通过deep read resp que和nromal resp上报给NSU cpu。

ECC错误且调用offline wbf，后续看offline wfb的译码情况，此时不上报resp。

offline_wbf:

ECC正确且LBA比较正确，只通过normal队列上报状态。

ECC错误，通过deep read resp que和nromal resp上报给NSU cpu。

ECC正确且LBA比较错误，通过deep read resp que和nromal resp上报给NSU cpu。

与MSA无交互。

online如果bypass，默认译码正确且不比较meta，通过read resp que上报给NSU cpu。

Deep read：只用于后台，IO读不会使用。

无论结果如何，都只需要通过deep read resp que上报给NSU cpu。

如果只关心状态，则online dec译码结束后只需要通过deep read resp que上报给NSU cpu。

如果还需要关心数据，online 译码失败后且调用offline wbf，则不返回状态，调用offline wbf后通过deep read resp que上报给NSU cpu。

如果还需要关心数据，online 译码失败后且不调用offline wbf，则通过deep read resp que上报给NSU cpu。

没有IO之外的fast read；

### 6.4.10 输出read状态（NSU CPU发起读，4个队列）

index. 0; 32; 31; 24; error_plane_pair_sel; 解码器译码状态，0：成功；1：失败. 23; 16; NAND命令index; NAND的操作命令. 15; 0; Instruction_index; 用于标识指令.

error_plane_pair_sel：译码状态 & (!强制报错) & lba比较 & err_flag比较的结果。

注：比较的前提时plane_sel选中以及meta时比较模式。

4个队列总大小暂定为512B，4个队列大小静态可配，单一队列最大深度为128，最小深度为0。

### 6.4.11 Deep read上报resp（处理IO read error和deep read，1个队列）--持续更新

index. 0; 32; 31; 24; plane_pair_en; plane_pair 选择. 23; 16; NAND命令index; NAND的操作命令. 15; 0; Instruction_index; 用于标识指令. 1; 32; 31; 24; plane_crc_err; 0:表示该plane pair crc译码失败. 23; 16; plane_pair_err_flag_comp; meta data中error flag比对结果，0：成功；1：失败. 15; 8; plane_pair_lba_comp; meta data中lba比对结果，0：成功；1：失败. 7; 0; plane_pair_ondec_flag; 解码器译码状态，0：成功；1：失败. 2; 32; 31; 31; deep_read_sel; 该字段只在safe read下起作用，0:正常回复信息；1：回复信息较多，resp走专门的deep resp que。. 30; 30; 模式选择; 0：safe read 1: fast read. 29; 28; rsv. 27; 16; page_address_plane_group_1; page的逻辑地址，其中逻辑地址于物理地址相同. 15; 12; rsv. 11; 0; page_address_plane_group_0. 3; 32; 31; 16; group1 block 地址. 15; 0; group 0 block 地址. 4; 32; 31; 0; group0_meta_addr; 如果是meta比较，该字段填充内容为LBA信息；如果输出meta，该字段为输出meta data的buffer地址。. 5; 32; 31; 0; group1_meta_addr. 6; 32; 31; 0; group_0_dest_memory_addr; 64B对齐。read时将数据输出到share memory的地址。输出目的地为share memory时有效。. 7; 32; 31; 0; group_1_dest_memory_addr. 8; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_0; safe read场景下译码失败写出数据的地址. 9; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_1. 10; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_2. 11; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_3. 12; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_4. 13; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_5. 14; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_6. 15; 32; 31; 0; dec_fail_dest_addr_7. 16; 32; 31; 27; group1_ost_id. 26; 18; plane_pair1_alter_bit; 解码器纠正bit数. 17; 17; plane3_empty. 16; 16; plane2_empty. 15; 11; group0_ost_id. 10; 2; plane_pair0_alter_bit; j纠错bit数. 1; 1; plane1_empty; 没有program就read该plane，1标识empty。. 0; 0; plane0_empty. 17; 32; 31; 16; plane1的0/1bit数; 一个page中的0/1的个数. 15; 0; plane0的0/1bit数. 18; 32; 31; 16; plane3的0/1bit数. 15; 0; plane2的0/1bit数. 19; 32; 31; 27; rsv. 26; 18; plane_pair3_alter_bit. 17; 17; plane7_empty. 16; 16; plane6_empty. 15; 11; rsv. 10; 2; plane_pair2_alter_bit. 1; 1; plane5_empty. 0; 0; plane4_empty. 20; 32; 31; 16; plane5的0/1bit数. 15; 0; plane4的0/1bit数. 21; 32; 31; 16; plane7的0/1bit数. 15; 0; plane6的0/1bit数. 22; 32; 31; 27; rsv. 26; 18; plane_pair5_alter_bit. 17; 17; plane11_empty. 16; 16; plane10_empty. 15; 11; rsv. 10; 2; plane_pair4_alter_bit. 1; 1; plane9_empty. 0; 0; plane8_empty. 23; 32; 31; 16; plane9的0/1bit数. 15; 0; plane8的0/1bit数. 24; 32; 31; 16; plane11的0/1bit数. 15; 0; plane10的0/1bit数. 25; 32; 31; 27; rsv. 26; 18; plane_pair7_alter_bit. 17; 17; plane15_empty. 16; 16; plane14_empty. 15; 11; rsv. 10; 2; plane_pair6_alter_bit. 1; 1; plane13_empty. 0; 0; plane12_empty. 26; 32; 31; 16; plane13的0/1bit数. 15; 0; plane12的0/1bit数. 27; 32; 31; 16; plane15的0/1bit数. 15; 0; plane14的0/1bit数.

该队列大小需要增加，可能需要109个entry左右。

Io fast read场景，如果队列满了，CPU配置是否丢掉状态（全局配置）；如果是deep read，则不丢弃数据。在不丢弃的场景，期望可以nand子系统全通路反压。

### 6.4.12 Tsu cpu to Nsu cpu message queue

该队列主要用于两个CPU之间的消息传递，指令格式为：

点击图片可查看完整电子表格

### 6.4.13 Nsu cpu to Tsu cpu message queue

该队列主要用于两个CPU之间的消息传递，指令格式为：

点击图片可查看完整电子表格

## 6.5 online_dec输入指令X8（持续更新）

[同步块-无权限下载此内容]

Online dec有如下几种场景：

Program verify：等到axi_covert的done信号之后指令丢弃；

后台fast read：根据配置将resp写入que，同时等到axi_covert的done信号之后更改queue的指针。

IO fast read：接收cmd和数据，根据配置将resp写入queue中（根据寄存器配置），给TSU返回数据和resp；

后台safe read：

译码成功，根据配置将resp写入que，同时等到axi_covert的done信号之后更改queue的指针。

online_wbf译码失败(未到crc步骤)，同时nsu硬件维护的online dec译码失败地址空间还有剩余，接收到指令后，将指令暂存，同时失败的plane pair指令发送给offline_wbf，offline_wbf以plane_pair为单位处理，等一组指令全部处理完成后，根据配置将resp写入que。

online_wbf crc译码失败，数据不输出，根据配置将resp写入que，后续cpu重读来调用msa。

online_wbf译码失败(未到crc步骤)，同时nsu硬件维护的online dec译码失败地址空间没有剩余，online dec不输出数据，根据配置将resp写入que。后续cpu发起重读操作。

IO safe read：

译码成功，接收cmd和数据，根据配置将resp写入queue中，给TSU返回数据和resp；

online_wbf译码失败(未到crc步骤)，同时nsu硬件维护的online dec译码失败地址空间还有剩余，接收到指令后，将指令暂存，同时失败的plane pair指令发送给offline_wbf，offline_wbf以plane_pair为单位处理，等一组指令全部处理完成后，根据配置将resp写入que。后续看是否需要MSA接入。不需要则从share memory去offline wbf的结果，给TSU返回数据和resp；

online_wbf译码失败(crc译码失败)，数据不输出，根据配置将resp写入que，后续cpu重读来调用msa。

online_wbf译码失败(未到crc步骤)，同时nsu硬件维护的online dec译码失败地址空间没有剩余，online dec不输出数据，根据配置将resp写入que。后续cpu发起重读操作调用msa。

## 6.6 Meta data 格式----

index. 0; 32; 31; 0; LBA. 1; 32; 31; 0; error_flag. 2; 32; 31; 0; write_cnt_l. 3; 32; 31; 28; ftl. 27; 4; RSV. 3; 0; write_cnt_h.

## 6.7 Offline wbf交互指令

### 6.7.1 输出给offline_wbf指令

index; width; msb; lsb; name; Descprition. 0; 8; 7; 5; plane_num. 4; 0; ost_id. 1; 8; 7; 4; rsv. 3; 3; dest_sel; 数据输出方向 0: nsu 1: sharedmem. 2; 2; flip_thresold_sel; 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1;. 1; 1; over_thresold; 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可. 0; 0; descramble_en; 解扰使能. 2; 8; 7; 0; descramble_seed[0*8+:8]; 解扰seed。共计16bit，分两拍. 3; 8; 7; 0; descramble_seed[1*8+:8]. 4; 8; 7; 0; dest_memory_addr[0*8+:8]; 译码成功写出地址，共计32bit，分4拍. 5; 8; 7; 0; dest_memory_addr[1*8+:8]. 6; 8; 7; 0; dest_memory_addr[2*8+:8]. 7; 8; 7; 0; dest_memory_addr[3*8+:8]. 8; 8; 7; 0; src_memory_addr[0*8+:8]; 源地址，共计32bit，分4拍. 9; 8; 7; 0; src_memory_addr[1*8+:8]. 10; 8; 7; 0; src_memory_addr[2*8+:8]. 11; 8; 7; 0; src_memory_addr[3*8+:8].

### 6.7.2 offline_wbf输入指令

[同步块-无权限下载此内容]

## 6.8 输出给nand_ctrl指令格式（暂定）

### 6.8.1 Read指令

点击图片可查看完整电子表格

active命令复用读指令，第一个DW的28bit为0，26bit为0，open时第二个DW的1bit为1，close时第二个DW的2bit为1。

### 6.8.2 nand命令index字段

参考NAND控制器SPEC 5.1章节

## 6.9 模块内部交互，与外部接口无关

与内部off_wbf_ctrl模块交互信息

| index |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 64 | 63 | 56 | error_flag |  |
|  |  | 55 | 51 | group1_ost_id |  |
|  |  | 50 | 46 | group0_ost_id |  |
|  |  | 45 | 30 | plane_empty |  |
|  |  | 29 | 29 | deep_read_sel |  |
|  |  | 28 | 27 | meta_mode |  |
|  |  | 26 | 25 | resp_sel_que | 选择是哪个resp 队列 |
|  |  | 24 | 24 | dest_sel |  |
|  |  | 23 | 16 | NAND命令index | NAND的操作命令 |
|  |  | 15 | 0 | Instruction_index | 用于标识指令 |
| 1 | 64 | 63 | 32 | group1 Meta buff id |  |
|  |  | 31 | 0 | group0 Meta buff id |  |
| 2 | 64 | 63 | 48 | group1_blk_addr |  |
|  |  | 47 | 44 | rsv |  |
|  |  | 43 | 32 | group1_page_addr |  |
|  |  | 31 | 16 | group0_blk_addr |  |
|  |  | 15 | 12 | rsv |  |
|  |  | 11 | 0 | group0_page_addr |  |
| 3 | 64 | 63 | 48 | plane3的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 47 | 32 | plane2的0/1bit数 |  |
|  |  | 31 | 16 | plane1的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 15 | 0 | plane0的0/1bit数 |  |
| 4 | 64 | 63 | 48 | plane7的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 47 | 32 | plane6的0/1bit数 |  |
|  |  | 31 | 16 | plane5的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 15 | 0 | plane4的0/1bit数 |  |
| 5 | 64 | 63 | 48 | plane11的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 47 | 32 | plane10的0/1bit数 |  |
|  |  | 31 | 16 | plane9的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 15 | 0 | plane8的0/1bit数 |  |
| 6 | 64 | 63 | 48 | plane15的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 47 | 32 | plane14的0/1bit数 |  |
|  |  | 31 | 16 | plane13的0/1bit数 | 1的bit数 |
|  |  | 15 | 0 | plane12的0/1bit数 |  |
| 7 | 64 | 63 | 32 | group1_dest_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | group0_dest_addr |  |
| 8 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv | 接收到RX的命令后，该字段填充为数据输出使能 |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel | 0: nsu 1: sharedmem |
|  |  | 29 | 29 | plane0_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane0_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane0_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane0_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane0_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane0_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane0_descramble_en | 解扰使能 |
| 9 | 64 | 63 | 32 | plane0_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane0_dest_addr |  |
| 10 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane1_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane1_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane1_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane1_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane1_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane1_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane1_descramble_en | 解扰使能 |
| 11 | 64 | 63 | 32 | plane1_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane1_dest_addr |  |
| 12 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane2_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane2_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane2_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane2_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane2_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane2_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane2_descramble_en | 解扰使能 |
| 13 | 64 | 63 | 32 | plane2_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane2_dest_addr |  |
| 14 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane3_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane3_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane3_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane3_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane3_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane3_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane3_descramble_en | 解扰使能 |
| 15 | 64 | 63 | 32 | plane3_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane3_dest_addr |  |
| 16 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane4_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane4_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane4_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane4_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane4_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane4_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane4_descramble_en | 解扰使能 |
| 17 | 64 | 63 | 32 | plane4_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane4_dest_addr |  |
| 18 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane5_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane5_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane5_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane5_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane5_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane5_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane5_descramble_en | 解扰使能 |
| 19 | 64 | 63 | 32 | plane5_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane5_dest_addr |  |
| 20 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane6_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane6_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane6_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane6_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane6_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane6_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane6_descramble_en | 解扰使能 |
| 21 | 64 | 63 | 32 | plane6_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane6_dest_addr |  |
| 22 | 64 | 63 | 40 | rsv |  |
|  |  | 39 | 39 | plane_sel |  |
|  |  | 38 | 35 | err_pane_num |  |
|  |  | 34 | 32 | plane_num |  |
|  |  | 31 | 31 | rsv |  |
|  |  | 30 | 30 | dest_sel |  |
|  |  | 29 | 29 | plane7_dec_status |  |
|  |  | 28 | 20 | plane7_correct_num |  |
|  |  | 19 | 19 | plane7_off_wbf_work_en |  |
|  |  | 18 | 18 | plane7_flip_thresold_sel | 为1：表示前三次迭代选择init_seq0 否则：选择init_seq1; |
|  |  | 17 | 17 | plane7_over_thresold | 为1表示online_wbf计算出来的syndrom大于阈值，此时offline_wbf仅需把数据写到msa地址即可 |
|  |  | 16 | 1 | plane7_descramble_seed | 解扰种子 |
|  |  | 0 | 0 | plane7_descramble_en | 解扰使能 |
| 23 | 64 | 63 | 32 | plane7_fali_addr |  |
|  |  | 31 | 0 | plane7_dest_addr |  |
| 24 | 64 | 63 | 32 | plane0_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane0_meta_data0 |  |
| 25 | 64 | 63 | 32 | plane0_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane0_meta_data2 |  |
| 26 | 64 | 63 | 32 | plane1_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane1_meta_data0 |  |
| 27 | 64 | 63 | 32 | plane1_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane1_meta_data2 |  |
| 28 | 64 | 63 | 32 | plane2_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane2_meta_data0 |  |
| 29 | 64 | 63 | 32 | plane2_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane2_meta_data2 |  |
| 30 | 64 | 63 | 32 | plane3_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane3_meta_data0 |  |
| 31 | 64 | 63 | 32 | plane3_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane3_meta_data2 |  |
| 32 | 64 | 63 | 32 | plane4_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane4_meta_data0 |  |
| 33 | 64 | 63 | 32 | plane4_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane4_meta_data2 |  |
| 34 | 64 | 63 | 32 | plane5_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane5_meta_data0 |  |
| 35 | 64 | 63 | 32 | plane5_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane5_meta_data2 |  |
| 36 | 64 | 63 | 32 | plane6_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane6_meta_data0 |  |
| 37 | 64 | 63 | 32 | plane6_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane6_meta_data2 |  |
| 38 | 64 | 63 | 32 | plane7_meta_data1 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane7_meta_data0 |  |
| 39 | 64 | 63 | 32 | plane7_meta_data3 |  |
|  |  | 31 | 0 | plane7_meta_data2 |  |

# 7. 中断相关

如果safe read场景下译码失败较多，给两个plane pair group译码失败维护的地址空间不足时（寄存器设置阈值），就会上报中断给NSU CPU；每个group预留16个地址；

配置相关错误中断；

与CPU交互队列的空读/满写中断。

考虑故障类的中断；

# 8. INTERFACE

| Name | I/O | Width | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | I | 1 | 系统时钟信号，500MHz |
| rst_n | I | 1 | 系统复位信号，低有效 |
| nsu_int | O | 1 | nsu中断 |
| ptest_icg_mode | I | 1 |  |
| nsu_idle | O | 1 | nsu模块IDLE |
| NSU_MUX to NSU wr cmd interface |  |  |  |
| tsu_nsu_wcmd | I | 23 | Tsu to nsu program cmd |
| tsu_nsu_wcmd_vld | I | 1 | write command valid |
| tsu_nsu_wcmd_rdy | O | 1 | write command ready |
| NSU_MUX to NSU wr data interface |  |  |  |
| tsu_nsu_w_dat | I | 39 | 写program数据 |
| tsu_nsu_w_vld | I | 1 | 写数据vld |
| tsu_nsu_w_rdy | O | 1 | 写数据ready |
| NSU_MUX to NSU rd cmd interface |  |  |  |
| tsu_nsu_rcmd_vld | I | 1 |  |
| tsu_nsu_rcmd_rdy | O | 1 |  |
| tsu_nsu_rcmd | I | 23 | Tsu to nsu read cmd |
| NSU to SERDES rd data interface |  |  |  |
| tsu_nsu_r_vld | O | 1 |  |
| tsu_nsu_r_rdy | I | 1 |  |
| tsu_nsu_r_dat | O | 2056 | 第一拍为cmd，后续为数据 |
| tsu_nsu_r_last | O | 1 | 每4KB的最后一拍拉高 |
| tsu_nsu_r_last_group | O | 1 | 一笔请求的最后一个4KB数据时拉高 |
| Nsu to digitalband info interface |  |  |  |
| nsu_info | O | 17 |  |
| nsu_info_vld | O | 1 |  |
| nsu_info_rdy | I | 1 |  |
| nsu_info_last | O | 1 |  |
| Nsu to nsu_mux interface |  |  |  |
| tsu_nsu_b_resp | O | 23 | 写响应，多拍发送 |
| tsu_nsu_b_vld | O | 1 | 写响应vld |
| tsu_nsu_b_rdy | I | 1 | 写响应rdy |
| tsu_nsu_b_last | O | 1 |  |
| tsu_nsu_awcmd | O | 23 | 写地址 |
| tsu_nsu_awcmd_vld | O | 1 | 写请求 |
| tsu_nsu_awcmd_rdy | I | 1 | 写请求确认 |
| tsu_nsu_awcmd_last | O | 1 |  |
| NSU to Nand ctrl Interface |  |  |  |
| nsu2nc_cmd_vld | O | 1 |  |
| nsu2nc_cmd_rdy | I | 1 |  |
| nsu2nc_cmd | O | 32 |  |
| NSU to NSU_MMU interface |  |  |  |
| nsu2nsummu_cmd | O | 16 |  |
| nsu2nsummu_cmd_vld | O | 1 |  |
| nsu2nsummu_cmd_rdy | I | 1 |  |
| nsummu2nsu_cmd | I | 16 |  |
| nsummu2nsu_cmd_vld | I | 1 |  |
| nsummu2nsu_cmd_rdy | O | 1 |  |
| online_dec to NSU req interface * 8 |  |  |  |
| online_nsu_req | I | 1 |  |
| online_nsu_ack | O | 1 |  |
| nsu_online_vld | O | 1 |  |
| nsu_online_rdy | I | 1 |  |
| nsu_online_addr | O | 8 |  |
| online_dec to NSU cmd interface x8 |  |  |  |
| on_dec_cmd | I | 32 | 详细信息参考7.5 |
| on_dec_cmd_vld | I | 1 |  |
| on_dec_cmd_rdy | O | 1 |  |
| online_dec to NSU data interface x8 |  |  |  |
| on_dec_dat | I | 512 |  |
| on_dec_dat_vld | I | 1 |  |
| on_dec_dat_rdy | O | 1 |  |
| on_dec_dat_last | I | 1 |  |
| on_dec_dat_done | I | 1 |  |
| on_dec_done_rdy | O | 1 |  |
| 与offline_wbf接口（cmd） |  |  |  |
| nsu2offwbf_dat | O | 8 | 7.7 |
| nsu2offwbf_vld | O | 1 |  |
| nsu2offwbf_rdy | I | 1 |  |
| offwbf2nsu_dat | I | 8 | 7.8 |
| offwbf2nsu_vld | I | 1 |  |
| offwbf2nsu_rdy | O | 1 |  |
| AXISLV接口 |  |  |  |
| s_axi_awburst | Input | 2 | Write Burst Type, 2'b00: FIXED, 2'b01: INC, 2'b10: WRAP |
| s_axi_awlock | Input | 1 | Lock Type, No Connect (NC) |
| s_axi_awcache | Input | 4 | Memory Type, NC |
| s_axi_awprot | Input | 3 | Protection Type, NC |
| s_axi_awqos | Input | 4 | Quality of Service, NC |
| s_axi_awregion | Input | 4 | Region Identifier, NC |
| s_axi_awuser | Input | 1 | User-defined Signal, NC |
| s_axi_awvalid | Input | 1 | Write Address Valid |
| s_axi_awready | Output | 1 | Write Address Ready |
| AXI SLV Write Data Channel |  |  |  |
| s_axi_wdata | Input | 32 | Write Data |
| s_axi_wstrb | Input | 4 | Write Strobes |
| s_axi_wlast | Input | 1 | Last Write Data |
| s_axi_wuser | Input | 1 | User-defined Signal, NC |
| s_axi_wvalid | Input | 1 | Write Data Valid |
| s_axi_wready | Output | 1 | Write Data Ready |
| AXI SLV Write Response Channel |  |  |  |
| s_axi_bid | Output |  | Write Response ID |
| s_axi_bresp | Output | 2 | Write Response |
| s_axi_buser | Output | 1 | User-defined Signal, NC |
| s_axi_bvalid | Output | 1 | Write Response Valid |
| s_axi_bready | Input | 1 | Write Response Ready |
| AXI SLV Read Address Channel |  |  |  |
| s_axi_arid | Input |  | Read Address ID |
| s_axi_araddr | Input |  | Read Address |
| s_axi_arlen | Input | 4 | Read Burst Length |
| s_axi_arsize | Input | 3 | Read Burst Size |
| s_axi_arburst | Input | 2 | Read Burst Type, 2'b00: FIXED, 2'b01: INC, 2'b10: WRAP |
| s_axi_arlock | Input | 1 | Lock Type, No Connect (NC) |
| s_axi_arcache | Input | 4 | Memory Type, NC |
| s_axi_arprot | Input | 3 | Protection Type, NC |
| s_axi_arqos | Input | 4 | Quality of Service, NC |
| s_axi_arregion | Input | 4 | Region Identifier, NC |
| s_axi_aruser | Input | 1 | User-defined Signal, NC |
| s_axi_arvalid | Input | 1 | Read Address Valid |
| s_axi_arready | Output | 1 | Read Address Ready |
| AXI SLV Read Data Channel |  |  |  |
| s_axi_rid | Output |  | Read Response ID |
| s_axi_rdata | Output |  | Read Data |
| s_axi_rresp | Output | 2 | Read Response |
| s_axi_rlast | Output | 1 | Last Read Data |
| s_axi_ruser | Output | 1 | User-defined Signal, NC |
| s_axi_rvalid | Output | 1 | Read Data Valid |
| s_axi_rready | Input | 1 | Read Data Ready |
| AXI mst，暂定位宽为256bit |  |  |  |
| axim_awvalid | 1 | Output |  |
| axim_awready | 1 | Input |  |
| axim_awid | 7 | Output | ID位宽暂定 |
| axim_awaddr | 34 | Output | 地址位宽暂定 |
| axim_awlen | 8 | Output |  |
| axim_awlock | 1 | Output |  |
| axim_awcache | 4 | Output |  |
| axim_awprot | 3 | Output |  |
| axim_awqos | 4 | Output |  |
| axim_awregion | 4 | Output |  |
| axim_awuser | 1 | Output |  |
| axim_awburst | 2 | Output |  |
| axim_awsize | 3 | Output |  |
| AXI MST Write Data Channel |  |  |  |
| axim_wvalid | 1 | Output |  |
| axim_wready | 1 | Input |  |
| axim_wdata | 256 | Output |  |
| axim_wstrb | 32 | Output |  |
| axim_wlast | 1 | Output |  |
| axim_wuser | 1 | Output |  |
| AXI MST Write Response Channel |  |  |  |
| axim_bvalid | 1 | Input |  |
| axim_bready | 1 | Output |  |
| axim_bresp | 2 | Input |  |
| axim_bid | 7 | Input |  |
| axim_buser | 1 | Input |  |
| AXI MST Read Address Channel |  |  |  |
| axim_arvalid | 1 | Output |  |
| axim_aready | 1 | Input |  |
| axim_arid | 7 | Output |  |
| axim_araddr | 34 | Output |  |
| axim_arlen | 8 | Output |  |
| axim_arlock | 1 | Output |  |
| axim_arcache | 4 | Output |  |
| axim_arprot | 3 | Output |  |
| axim_arqos | 4 | Output |  |
| axim_arregion | 4 | Output |  |
| axim_aruser | 1 | Output |  |
| axim_arburst | 2 | Output |  |
| axim_arsize | 3 | Output |  |
| AXI MST Read Data Channel |  |  |  |
| axim_rvalid | 1 | Input |  |
| axim_rready | 1 | Output |  |
| axim_rid | 7 | Input |  |
| axim_rdata | 256 | Input |  |
| axim_rlast | 1 | Input |  |
| axim_rresp | 2 | Input |  |
| axim_ruser | 1 | Input |  |
| Data sram interface |  |  |  |
| ping_ram0_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| ping_ram0_dout_dat | 512 | I |  |
| ping_ram0_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| ping_ram0_din_dat | 512 | O |  |
| ping_ram0_wr_dat | 1 | O |  |
| ping_ram0_addr_dat | 4 | O |  |
| ping_ram1_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| ping_ram1_dout_dat | 512 | I |  |
| ping_ram1_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| ping_ram1_din_dat | 512 | O |  |
| ping_ram1_wr_dat | 1 | O |  |
| ping_ram1_addr_dat | 4 | O |  |
| ping_ram2_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| ping_ram2_dout_dat | 512 | I |  |
| ping_ram2_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| ping_ram2_din_dat | 512 | O |  |
| ping_ram2_wr_dat | 1 | O |  |
| ping_ram2_addr_dat | 4 | O |  |
| ping_ram3_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| ping_ram3_dout_dat | 512 | I |  |
| ping_ram3_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| ping_ram3_din_dat | 512 | O |  |
| ping_ram3_wr_dat | 1 | O |  |
| ping_ram3_addr_dat | 4 | O |  |
| pong_ram0_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| pong_ram0_dout_dat | 512 | I |  |
| pong_ram0_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| pong_ram0_din_dat | 512 | O |  |
| pong_ram0_wr_dat | 1 | O |  |
| pong_ram0_addr_dat | 4 | O |  |
| pong_ram1_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| pong_ram1_dout_dat | 512 | I |  |
| pong_ram1_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| pong_ram1_din_dat | 512 | O |  |
| pong_ram1_wr_dat | 1 | O |  |
| pong_ram1_addr_dat | 4 | O |  |
| pong_ram2_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| pong_ram2_dout_dat | 512 | I |  |
| pong_ram2_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| pong_ram2_din_dat | 512 | O |  |
| pong_ram2_wr_dat | 1 | O |  |
| pong_ram2_addr_dat | 4 | O |  |
| pong_ram3_cen_dat | 1 | O | 二维数组，有8组 |
| pong_ram3_dout_dat | 512 | I |  |
| pong_ram3_dout_vld_dat | 1 | I |  |
| pong_ram3_din_dat | 512 | O |  |
| pong_ram3_wr_dat | 1 | O |  |
| pong_ram3_addr_dat | 4 | O |  |
| read resp sram interface |  |  |  |
| read_resp_que_rdat | 32 | I |  |
| read_resp_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| read_resp_que_cen | 1 | O |  |
| read_resp_que_wr | 1 | O |  |
| read_resp_que_din | 32 | O |  |
| read_resp_que_addr | 7 | O |  |
| Deep read resp sram interface |  |  |  |
| deep_read_que_rdat | 64 | I |  |
| deep_read_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| deep_read_que_cen | 1 | O |  |
| deep_read_que_wr | 1 | O |  |
| deep_read_que_din | 64 | O |  |
| deep_read_que_addr | 11 | O |  |
| Io read que sram interface |  |  |  |
| io_rd_req_que_rdat | 32 | I |  |
| io_rd_req_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| io_rd_req_que_cen | 1 | O |  |
| io_rd_req_que_wr | 1 | O |  |
| io_rd_req_que_din | 32 | O |  |
| io_rd_req_que_addr | 7 | O |  |
| Io write que sram interface |  |  |  |
| io_wr_req_que_rdat | 32 | I |  |
| io_wr_req_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| io_wr_req_que_cen | 1 | O |  |
| io_wr_req_que_wr | 1 | O |  |
| io_wr_req_que_din | 32 | O |  |
| io_wr_req_que_addr | 6 | O |  |
| Sw unmap que sram interface |  |  |  |
| sw_unmap_que_rdat | 32 | I |  |
| sw_unmap_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| sw_unmap_que_cen | 1 | O |  |
| sw_unmap_que_wr | 1 | O |  |
| sw_unmap_que_din | 32 | O |  |
| sw_unmap_que_addr | 5 | O |  |
| Msa write que sram interface |  |  |  |
| msa_wr_que_rdat | 32 | I |  |
| msa_wr_que_rdat_vld | 1 | I |  |
| msa_wr_que_cen | 1 | O |  |
| msa_wr_que_wr | 1 | O |  |
| msa_wr_que_din | 32 | O |  |
| msa_wr_que_addr | 5 | O |  |
| Nsu safe read sram interface |  |  |  |
| nsu_safe_cmd_rdat | 32 | I |  |
| nsu_safe_cmd_rdat_vld | 1 | I |  |
| nsu_safe_cmd_cen | 1 | O |  |
| nsu_safe_cmd_wr | 1 | O |  |
| nsu_safe_cmd_din | 32 | O |  |
| nsu_safe_cmd_addr | 11 | O |  |

与online dec新增接口时序：

# 9. 寄存器列表（持续更新）

MP NSU PN85

ring buffer读写指针使用规则：

指针多出1bit来标识绕圈，比如队列深度为8，HW写，SW读，指针原本3bit就可以表示，此时用4bit表示，一开始队列为空，当HW写入8笔指令后，指针更新为4'b1000，假如软件没有读，读指针一直为0，此时读指针的值为4'b0，两个指针的最高bit不同，低3bit一样代表队列写满；如果两个指针的最高bit一样，低3bit也一样，代表为空；当HW第二次指针回转的时候，最高bit翻转为0.

# 10. 地址划分（持续更新）

| OFFSET | 场景 | size | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000_0000~0000_0FFF | REG | 4KB 0 | 寄存器空间 |
| 0000_1000~0000_103F | Nsu cpu to Tsu cpu | 64B | 下行,非IO数据读写使用，主要是负责NSU CPU和TSU CPU之间的通信;暂定4个entry |
| 0000_1040~0000_107F | Io wr resp req | 64B | 下行;暂定16个entry |
| 0000_1080~0000_10FF | Io wr addr | 128B | 下行;暂定16个entry |
| 0000_1100~0000_17FF | unmap req | 128B | 下行;暂定16个entry |
| 0000_1180~0000_11FF | Msa wr req | 128B | 下行;暂定8个entry |
| 0000_1200~0000_13FF | READ_STATUS_QUE | 512B | 上行;4个队列总大小为512B，每个队列大小可配，normal resp queue,总共128个entry |
| 0000_1400~0000_143F | Tsu cpu to Nsu cpu | 64B | 上行；非IO数据读写使用，主要是负责NSU CPU和TSU CPU之间的通信;暂定4个entry |
| 0000_1440~0000_147F | Io wr addr resp | 64B | 上行；暂定8个entry |
| 0000_1480~0000_149F | Msa resp | 32B | 上行；暂定8个entry |
| 0000_14A0~0000_1FFF | RSV |  |  |
| 0000_2000~0000_20BF | Io write req | 192B | 上行；暂定16个entry |
| 0000_20C0~0000_2FFF | RSV |  |  |
| 0000_3000~0000_317F | Io read req | 384B | 上行；暂定32个entry |
| 0000_3180~0000_3FFF | RSV |  |  |
| 0000_4000~0000_6FAF | Deep read resp | 12208B | 上行;暂定109个entry |
| 0000_6FB0~0001_FFFF | RSV |  |  |

# 11. 对其他模块改动

## 11.1 nand_ctrl

打开block是active block命令；关闭block是读结束命令；根据上下两条指令的block地址是否一致来判断打开关闭；

需要发送存储读切page以及存储读切WL命令；依据page addr的低4bit以及高位来判断是否要切WL或者是切page；

上述命令对应到超库文档中的8/14/15/16索引的命令。

# 需求

Fast read场景下，deep resp如果满了，可以选择丢弃也可以选择反压；如果是safe read下，仅支持反压（配置支持丢弃，和fast read独立配置）。

问题：

online decode有fast read和safe read成功和失败的独立统计（以整体为统计，plane pair全部成功认为成功，有一个失败就认为失败），bypass场景也需要考虑；

软件待确认：

Read resp以及deep read resp队列满的场景下，是丢弃/覆盖/反压等的具体场景有哪些？包括fast read和safe read是否独立区分？

# TO DO

Online decoder译码失败统计------------rtl增加，后续修改寄存器，逻辑已添加

DEEP read增加不关心数据只要状态的模式。

软件是否要区分crc译码失败还是safe read译码失败没有地址空间输出？区分，指令需要携带

Io fast read场景，如果队列满了，CPU配置是否丢掉状态（全局配置）；如果是deep read，则不丢弃数据。在不丢弃的场景，期望可以nand子系统全通路反压。需要增加寄存器，逻辑目前已实现，未添加到寄存器。

NSU INFO信息目前还未做

HW read还未实现；safe read译码失败地址空间剩余不足时，阻塞hw通路未实现，中断也未实现

Deep resp需要对齐。

统计完成了多少次来自tsu粒度的命令计数器

Meta data的lba，error flag位置可配未实现；

不带sram ecc

| 类型 | 单个面积 | 总面积 |
| --- | --- | --- |
| Sp 16*128b | 5429 | 5429*4*4*8*2=1389824 |
| Sp 32*128b | 5448 | 5448*4*4*8*2=1394688 |
| 2p 32*128b | 4804 | 4804*4*4*8=614912 |
| 2p 64*128b | 6633 | 6633*4*4*4=424512 |

带sram ecc面积

| 类型 | 单个面积 | 总面积 |
| --- | --- | --- |
| Sp 32*512b | 27650 | 27650*8*8=1769600 |
| 2p 32*128b | 暂无 | 暂无 |
| 2p 64*128b | 暂无 | 暂无 |

| module | 面积 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| nsu_top | 272438 |  |
| mem | 1934353 |  |
| u_hw_io_cmd_sram_sp_72x32 | 5086 |  |
| u_msa_wr_que_sp_32x32 | 2853 |  |
| u_nand_sys_nsu_nsu_io_rd_req_sp_96x32 | 5266 |  |
| u_nand_sys_nsu_nsu_io_wr_req_sp_48x32 | 3627 |  |
| u_nand_sys_nsu_nsu_safe_cmd_sp_1280x64 | 68260 |  |
| u_nsu__mem | 1769734 |  |
| u_nsu_sw_unmap_sp_32x32_rbs_ecc | 2853 |  |
| u_nsu_read_resp_sp_128x32 | 5500 |  |
| u_nsu_deep_resp_sp_1526x64 | 71169 |  |
| Total | 2206854 |  |